# BAB III — METODE PENELITIAN

Catatan penulisan (hapus saat dipindah ke Word): - Sitasi IEEE [n] → Daftar-Pustaka.md. Istilah baku: machine learning; mekanisme intake = gripper cetak 3D digerakkan servo. - Caption UPI: judul tabel di ATAS, judul gambar di BAWAH. Placeholder: [Gambar 3.x], [Tabel 3.x]. - Bagian 3.5 Tempat dan Waktu wajib kamu isi sendiri (lokasi lab/rumah, rentang bulan pengerjaan). - Nilai parameter (HSV, ambang area, kecepatan, dll.) diambil dari config.py dan firmware — sesuaikan bila kamu mengubahnya sebelum sidang.

## 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development, R&D) dengan pendekatan prototyping, yang sesuai untuk pembangunan sistem robotik yang bersifat iteratif. Metode ini menempuh tahapan: analisis kebutuhan, perancangan (mekanik, elektrik, dan perangkat lunak), implementasi, pengujian, dan evaluasi, dengan kemungkinan iterasi kembali ke tahap perancangan apabila hasil pengujian belum memenuhi kebutuhan. Tahapan tersebut diringkas sebagai berikut.

- Analisis kebutuhan — mengidentifikasi kebutuhan fungsional (deteksi bola, navigasi mendekati bola, pengumpulan bola) dan non-fungsional (keselamatan, kemudahan kalibrasi, pencatatan data).

- Perancangan — merancang arsitektur sistem terdistribusi, mekanik sasis dan intake, sistem elektrik dan daya, serta perangkat lunak (deteksi, state machine, kinematika, komunikasi, dan dasbor).

- Implementasi — fabrikasi mekanik (cetak 3D), perakitan elektronik, pemrograman firmware Arduino dan ESP32-CAM, serta pemrograman ground station.

- Pengujian — pengujian per subsistem (deteksi, navigasi, intake) dilanjutkan pengujian sistem terintegrasi.

- Evaluasi — menganalisis hasil pengujian, lalu melakukan iterasi perbaikan bila diperlukan.

[Gambar 3.1: Diagram alur metode penelitian R&D/prototyping — Analisis kebutuhan → Perancangan → Implementasi → Pengujian → Evaluasi (dengan panah iterasi balik ke Perancangan).]

## 3.2 Alat dan Bahan

### 3.2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dirangkum pada Tabel 3.1.

[Tabel 3.1: Daftar perangkat keras dan fungsinya]

| No | Komponen | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-CAM (OV2640) | 1 | Kamera nirkabel (streaming MJPEG) + penerus perintah WiFi→UART |
| 2 | Arduino Uno | 1 | Pengendali tingkat rendah: kinematika Mecanum, servo, IMU, watchdog |
| 3 | Laptop (ber-GPU) | 1 | Ground station: deteksi, state machine, dasbor web, pencatatan |
| 4 | Router/hotspot | 1 | Jaringan WiFi bersama laptop ↔ ESP32-CAM (mode station) |
| 5 | Driver motor DRV8833 | 2 | Dua driver dual H-bridge untuk 4 motor DC |
| 6 | Roda Mecanum + gearbox motor DC | 4 | Penggerak omnidireksional (4WD) |
| 7 | Servo MG996R | 1 | Aktuator gripper pengumpul bola |
| 8 | Sensor IMU MPU6050 | 1 | Estimasi heading (giroskop sumbu-Z) |
| 9 | Baterai LiPo 2S (7,4 V) | 1 | Sumber daya motor dan logika |
| 10 | Modul buck XL4015 | 1 | Penurun tegangan ke rel 5 V (logika & servo) |
| 11 | Logic level converter | 1 | Penyesuai level UART (Uno 5 V ↔ ESP32 3,3 V) |
| 12 | Penampung bola (hopper) | 1 | Wadah bola hasil pengumpulan |
| 13 | Kapasitor bulk & keramik | secukupnya | Peredam noise pada rel motor |

### 3.2.2 Perangkat Lunak

[Tabel 3.2: Daftar perangkat lunak dan kegunaannya]

| No | Perangkat Lunak | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Python 3.11 + OpenCV | Pemrosesan citra (segmentasi HSV) di ground station |
| 2 | Flask + Flask-SocketIO + eventlet | Server web dasbor & komunikasi real-time |
| 3 | NumPy | Komputasi numerik citra |
| 4 | Arduino IDE | Pemrograman firmware Arduino Uno & ESP32-CAM |
| 5 | Ultralytics YOLOv8 + Google Colab | Pelatihan & evaluasi model pembanding (luring) |
| 6 | Roboflow / LabelImg | Anotasi dataset bola untuk pelatihan YOLOv8 |
| 7 | Onshape (CAD) | Perancangan mekanik (sasis, dudukan kamera, gripper, hopper) |
| 8 | Bambu Studio | Penyiapan cetak 3D |

## 3.3 Perancangan Sistem

### 3.3.1 Arsitektur dan Blok Diagram Sistem

Sistem dirancang sebagai sistem terdistribusi dengan pembagian peran: laptop sebagai ground station yang menangani persepsi tingkat tinggi (deteksi dan pengambilan keputusan) dan antarmuka pengguna; ESP32-CAM sebagai sumber citra dan penerus perintah nirkabel; serta Arduino Uno sebagai pengendali tingkat rendah (kinematika, aktuasi, dan keselamatan). Pembagian ini didasari prinsip bahwa latensi WiFi hanya memengaruhi keputusan tingkat tinggi, bukan lingkar kendali motor, sehingga aman untuk robot yang bergerak lambat seperti pengumpul bola.

Alur data sistem adalah sebagai berikut:

- ESP32-CAM mengalirkan citra MJPEG ke laptop melalui WiFi.

- Laptop memproses citra (segmentasi HSV) untuk memperoleh centroid bola dan galat posisinya terhadap pusat frame.

- State machine di laptop menentukan aksi dan menghasilkan vektor kecepatan (vx,vy,ω).

- Perintah dikirim dari laptop ke ESP32-CAM melalui HTTP, lalu diteruskan ke Arduino Uno melalui UART.

- Arduino menghitung kinematika invers Mecanum, membangkitkan PWM untuk keempat motor melalui DRV8833, serta menggerakkan servo gripper saat pengumpulan. Jika tidak menerima perintah dalam selang tertentu, watchdog menghentikan motor.

[Gambar 3.2: Blok diagram arsitektur sistem — Laptop (ground station) ↔ WiFi ↔ ESP32-CAM ↔ UART ↔ Arduino Uno → {2×DRV8833 → 4 motor Mecanum, servo MG996R, MPU6050}.]

### 3.3.2 Perancangan Mekanik

Rancangan mekanik terdiri atas tiga bagian utama: sasis, dudukan kamera, dan mekanisme intake. Seluruh komponen dirancang menggunakan perangkat lunak CAD Onshape dan difabrikasi dengan pencetakan 3D mesin Bambu Lab A1.

- Sasis Mecanum 4WD. Sasis menempatkan empat roda Mecanum pada keempat sudut dengan orientasi rol yang sesuai (pola rol membentuk huruf O/X) agar superposisi gaya menghasilkan gerak holonomik. Empat motor DC ber-gearbox dipasang langsung pada tiap roda.

- Dudukan kamera. ESP32-CAM dipasang tetap (fixed) pada posisi yang ditinggikan agar memperluas bidang pandang ke area lantai di depan robot dan mengurangi area buta saat mendekati bola. Tidak digunakan mekanisme pan-tilt.

- Mekanisme intake (gripper). Pengumpulan bola menggunakan gripper hasil cetak 3D yang digerakkan satu servo MG996R. Bagian gripper yang bersentuhan dengan bola dicetak dari filamen TPU agar lentur (compliant) sehingga mengikuti bentuk bola dan meredam pantulan saat akuisisi. Gripper membuka (sudut kecil) untuk menerima bola lalu menutup (sudut besar) untuk mencengkeram dan mengarahkannya ke penampung (hopper) di badan robot.

[Gambar 3.3: Desain 3D robot (Onshape) — tampak sasis Mecanum, dudukan kamera ESP32-CAM, gripper, dan hopper.]

### 3.3.3 Perancangan Elektrik

Arsitektur daya. Sumber daya berupa baterai LiPo 2S (7,4–8,4 V). Rel daya dipisah antara motor dan logika untuk mencegah lonjakan arus motor/servo mengganggu mikrokontroler:

- Baterai 2S → langsung ke dua DRV8833 (tegangan motor VM) → empat motor Mecanum.

- Baterai 2S → modul buck XL4015 → rel 5 V untuk logika (Arduino, level converter) dan servo MG996R.

- Seluruh modul menggunakan ground bersama (common ground).

- Kapasitor bulk (≥470 µF) dipasang pada rel motor dan kapasitor keramik 0,1 µF pada terminal motor untuk meredam noise.

[Gambar 3.4: Diagram arsitektur daya — LiPo 2S → {DRV8833 (motor), XL4015 → rel 5 V (logika & servo)}, common ground.]

Pemetaan pin Arduino Uno. Karena pustaka Servo memakai Timer1 yang menonaktifkan PWM pada pin 9 dan 10, pin PWM motor dialokasikan pada pin 3, 5, 6, dan 11. Pemetaan pin ditunjukkan pada Tabel 3.3.

[Tabel 3.3: Pemetaan pin Arduino Uno]

| Fungsi | Pin PWM | Pin Arah |
| --- | --- | --- |
| Motor depan-kiri (FL) | 3 | 4 |
| Motor depan-kanan (FR) | 5 | 7 |
| Motor belakang-kiri (RL) | 6 | 8 |
| Motor belakang-kanan (RR) | 11 | 12 |
| Servo gripper | 2 | — |
| MPU6050 (I²C) | A4 (SDA), A5 (SCL) | — |
| UART ke ESP32-CAM | 0 (RX), 1 (TX) | — |
| LED indikator | 13 | — |

[Gambar 3.5: Skematik rangkaian elektrik keseluruhan.]

### 3.3.4 Perancangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak terbagi atas firmware (Arduino dan ESP32-CAM) dan ground station (Python). Pada ground station, modul disusun terpisah: vision (deteksi), brain (state machine), comms (komunikasi & sumber video), logger (pencatatan CSV), dan app (server web + lingkar utama).

#### a. Pipeline Deteksi (HSV) dan Pembanding YOLOv8

Pipeline deteksi utama berjalan di laptop dengan tahapan: resize frame ke 640×480 → konversi BGR→HSV → inRange dengan ambang warna oranye → operasi morfologi (erosi dan dilasi) → findContours → pemilihan kontur terbesar → penghitungan centroid dan luas → penghitungan galat offset terhadap pusat frame. Nilai ambang HSV awal serta parameter morfologi dapat dikalibrasi langsung melalui slider pada dasbor (lihat Tabel 3.4).

[Tabel 3.4: Parameter awal pipeline deteksi (dari config.py)]

| Parameter | Nilai awal | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Rentang Hue (H) | 5–25 | Warna oranye bola |
| Rentang Saturation (S) | 100–255 | Kejenuhan |
| Rentang Value (V) | 100–255 | Kecerahan |
| Iterasi erosi / dilasi | 2 / 2 | Pembersihan mask |
| Luas kontur minimum | 50 px² | Ambang anti-noise |
| Resolusi proses | 640×480 | Ukuran frame kerja |

Sebagai pembanding, model YOLOv8 dilatih secara luring: citra bola dikumpulkan dan dianotasi (Roboflow/LabelImg), lalu dilatih di Google Colab ber-GPU [21], [22]. Model hasil pelatihan dievaluasi pada set uji yang sama dengan HSV, menggunakan metrik precision, recall, F1-score, dan FPS, sehingga diperoleh perbandingan performa kedua metode (lihat Subbab 3.4).

#### b. State Machine (Logika Kendali Otonom)

Kendali otonom diatur oleh finite state machine dengan empat keadaan, sesuai Tabel 3.5. Transisi antar keadaan ditentukan oleh status deteksi dan luas kontur bola (sebagai estimasi jarak).

[Tabel 3.5: Definisi keadaan state machine]

| Keadaan | Aksi | Transisi keluar |
| --- | --- | --- |
| IDLE | Diam, menunggu perintah mulai | Operator menekan mulai → SEARCH |
| SEARCH | Berputar perlahan mencari bola | Bola terdeteksi & luas ≥ ambang → APPROACH |
| APPROACH | Maju + koreksi arah P-controller | Bola hilang → SEARCH; luas ≥ ambang dekat → COLLECT |
| COLLECT | Berhenti, buka–tutup gripper, hitung bola | Sekuens selesai → SEARCH |

Pada keadaan APPROACH, kecepatan rotasi dihitung dengan kendali proporsional ω=Kp⋅ex, dengan ex galat offset horizontal bola dan Kp faktor proporsional (nilai awal 0,5). Ambang transisi memakai luas kontur: SEARCH→APPROACH pada luas ≥ 500 px², dan APPROACH→COLLECT pada luas ≥ 8000 px².

[Gambar 3.6: Diagram state machine IDLE–SEARCH–APPROACH–COLLECT.]

#### c. Kinematika Invers di Arduino

Arduino menerima vektor kecepatan (vx,vy,ω) dan menghitung kecepatan keempat roda dengan bentuk kinematika invers tereduksi:

FL&=vx+vy+ω,&FR&=vx-vy-ω,RL&=vx-vy+ω,&RR&=vx+vy-ω.

Nilai keempat roda dinormalisasi bila ada yang melampaui 255, lalu dipetakan ke besaran PWM (kecepatan) dan pin arah (maju/mundur) tiap motor. Heading diperbarui dari integrasi giroskop sumbu-Z MPU6050 (rentang ±250 °/s, sensitivitas 131 LSB/°/s, DLPF 44 Hz) dengan dead zone untuk laju sudut kecil guna menahan drift.

#### d. Protokol Komunikasi dan Keselamatan

Komunikasi laptop→robot memisahkan dua kanal: kanal video (MJPEG dari ESP32-CAM, port 81 /stream) dan kanal perintah (HTTP GET ke ESP32-CAM, port 80 /cmd). Format perintah dan telemetri dirangkum pada Tabel 3.6. Perintah diteruskan ESP32-CAM ke Arduino melalui UART 115200 baud.

[Tabel 3.6: Format protokol perintah dan telemetri]

| Pesan | Format | Arah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerak | CMD:vx,vy,omega | Laptop→ESP32→Arduino | Vektor kecepatan (−255..255) |
| Servo | SERVO:sudut | Laptop→ESP32→Arduino | Posisi gripper (0..180) |
| Kumpul | COLLECT | Laptop→ESP32→Arduino | Sekuens pengumpulan |
| Telemetri | TEL:heading,vbat | Arduino→ESP32→Laptop | Heading & tegangan |

Sistem dilengkapi tiga lapis keselamatan: (1) watchdog di Arduino yang menghentikan motor bila tidak menerima perintah valid dalam 500 ms; (2) heartbeat dari ground station yang mengirim ulang perintah gerak aktif tiap 0,15 s agar watchdog tidak keliru menghentikan motor saat tombol ditahan; serta (3) pembatasan PWM (clamp) dan failsafe STOP otomatis bila koneksi operator terputus atau mode dimatikan. Seluruh komunikasi HTTP ke robot dijalankan pada thread pekerja non-pemblokir agar antarmuka tetap responsif dan tombol STOP selalu dapat ditekan.

[Gambar 3.7: Diagram alur protokol komunikasi & mekanisme watchdog/heartbeat.]

#### e. Dasbor Web (Ground Station)

Dasbor dibangun dengan Flask dan Flask-SocketIO (mode asinkron eventlet). Komunikasi real-time memakai WebSocket, sementara video disajikan sebagai aliran MJPEG yang disematkan pada elemen gambar. Lingkar utama (background task) berjalan berulang: mengambil frame → memproses deteksi → menjalankan state machine (saat mode otomatis) → mengirim perintah → mencatat data → menyiarkan telemetri ke klien. Fitur dasbor meliputi: tayangan video dengan overlay deteksi, pratinjau mask HSV, slider kalibrasi HSV dan parameter sistem, telemetri (keadaan FSM, heading, FPS, status koneksi), kendali manual, tombol mode otomatis/manual, serta perekaman data CSV untuk keperluan pengujian. Tersedia pula mode demo yang memakai webcam laptop atau berkas video sebagai sumber citra ketika ESP32-CAM tidak tersedia.

[Gambar 3.8: Tangkapan layar dasbor ground station.]

## 3.4 Perancangan dan Prosedur Pengujian

Pengujian dilakukan secara bertahap: uji per subsistem (isolasi) terlebih dahulu, lalu uji sistem terintegrasi, agar sumber masalah mudah ditelusuri. Pengujian dilaksanakan pada arena terkontrol (mis. 2×2 m) berlantai datar di dalam ruangan, dengan penanda grid posisi berjarak 20 cm dari lakban. Variabel yang divariasikan meliputi jumlah bola (mis. 1, 3, 5, 10), pola posisi bola (tetap/acak), tingkat cahaya (redup/normal/terang, dicatat nilai luksnya), dan jarak awal robot–bola. Variabel kontrol yang dijaga konstan: ukuran arena, jenis lantai, tegangan awal baterai, serta ukuran dan warna bola. Setiap kondisi diuji minimal 10–30 percobaan, dan hasil dilaporkan sebagai rata-rata ± simpangan baku beserta tingkat keberhasilan (%) dan jumlah percobaan (n). Selama pengujian, telemetri direkam otomatis oleh fitur pencatatan CSV pada dasbor (kolom: timestamp, elapsed_s, state, ball_x, ball_y, ball_area, cmd_vx, cmd_vy, cmd_omega, collect_result) sehingga tiap percobaan memiliki jejak data yang dapat ditinjau ulang.

Ringkasan metrik per subsistem disajikan pada Tabel 3.7, sedangkan prosedur rincinya diuraikan pada Subbab 3.4.1–3.4.6.

[Tabel 3.7: Rancangan pengujian dan metrik per subsistem]

| Subsistem | Metrik | Cara ukur |
| --- | --- | --- |
| Deteksi (vision) | Precision, recall, F1; laju deteksi vs jarak (tiap 20 cm) & vs lux; FPS/latensi end-to-end; perbandingan HSV vs YOLOv8 | Anotasi TP/FP/FN; variasi jarak & cahaya; pencatatan log |
| Navigasi | Galat posisi berhenti (cm); waktu tempuh vs jarak; drift saat strafe (dengan vs tanpa IMU); repeatability | Pengukuran fisik di arena grid; ulang per kondisi |
| Intake (gripper) | Tingkat keberhasilan cengkeram (%); waktu per bola (s) | Hitung berhasil/gagal; stopwatch |
| Sistem terintegrasi | Tingkat keberhasilan clear lapangan (%); total waktu clear N bola; cakupan; konsumsi daya/endurance | Skenario arena penuh; pencatatan log CSV |

### 3.4.1 Instrumen dan Alat Ukur

Agar pengukuran konsisten dan dapat diulang, digunakan instrumen berikut.

- Meteran/penggaris dan pita ukur — mengukur galat posisi berhenti, jarak awal robot–bola, jarak strafe, dan deviasi melintang (dalam cm).

- Penanda grid lantai — lakban ditempel membentuk kisi 20 cm pada arena 2×2 m; titik start robot dan pola sebaran bola ditandai tetap agar tiap percobaan berangkat dari kondisi awal yang sama.

- Stopwatch (atau kolom elapsed_s pada log CSV) — mengukur waktu tempuh, waktu per bola, dan total waktu clear lapangan.

- Lux meter (aplikasi lux meter ponsel atau alat digital) — mengukur tingkat cahaya (lux) untuk uji ketahanan deteksi terhadap iluminasi.

- Multimeter digital — mengukur tegangan rel motor dan rel 5 V serta besar sag saat beban penuh (Tabel 4.1) dan tegangan baterai untuk uji endurance.

- Perekaman set uji (berkas video) — merekam citra bola dan menyimpannya sebagai berkas video; berkas yang sama diumpankan ke pipeline HSV dan YOLOv8 melalui sumber video (VIDEO_SOURCE = "video") agar kedua metode diuji pada masukan identik demi keadilan perbandingan.

- Panel telemetri dan log CSV dasbor — mencatat FPS pemrosesan, keadaan FSM, luas kontur (ball_area, sebagai proksi jarak), dan perintah gerak secara otomatis untuk setiap percobaan.

### 3.4.2 Prosedur Pengujian Subsistem Deteksi (Vision)

Tujuan: mengukur ketelitian dan kecepatan deteksi HSV serta membandingkannya dengan YOLOv8 pada masukan yang sama.

- Penyiapan set uji. Kumpulkan citra bola pada beragam posisi, jarak, dan tingkat cahaya, lalu simpan sebagai satu berkas video uji berisi n frame (mis. n = 200–300). Berkas ini menjadi masukan tetap untuk kedua metode.

- Penetapan acuan (ground truth). Tandai secara manual, untuk tiap frame, ada/tidaknya bola dan posisi sebenarnya sebagai acuan penilaian.

- Uji HSV. Jalankan pipeline HSV (ambang awal Tabel 3.4) pada set uji. Untuk tiap frame, klasifikasikan hasil sebagai true positive (TP), false positive (FP), atau false negative (FN), lalu hitung precision, recall, dan F1-score dengan rumus pada Subbab 2.2.3 [16].

- Uji YOLOv8. Alihkan detektor ke YOLOv8 (model yolov8n atau model hasil latih di Colab) melalui toggle pada dasbor, jalankan pada set uji yang sama, dan hitung metrik yang sama; jika tersedia, catat pula mAP@0,5 [23].

- FPS dan latensi end-to-end. FPS pemrosesan dibaca dari panel telemetri (lingkar utama menyasar ~33 FPS). Latensi end-to-end diukur dengan metode stopwatch visual: tampilkan pewaktu milidetik di depan kamera, lalu bandingkan nilai pada sumber dan pada tayangan dasbor; ulangi ≥ 30 kali dan ambil rata-ratanya [37].

- Laju deteksi terhadap jarak. Letakkan bola tepat pada penanda 20, 40, 60, 80, dan 100 cm dari kamera. Pada tiap jarak, rekam sejumlah frame dan hitung laju deteksi = (frame terdeteksi benar ÷ total frame) × 100 %.

- Laju deteksi terhadap cahaya. Ulangi pengukuran laju deteksi pada tiga kondisi cahaya (redup/normal/terang), catat nilai lux tiap kondisi.

Kesetaraan perbandingan dijaga dengan menyamakan berkas masukan, resolusi proses (640×480), dan perangkat keras yang menjalankan kedua metode.

### 3.4.3 Prosedur Pengujian Subsistem Navigasi

Tujuan: memvalidasi kinematika Mecanum dan efek koreksi heading IMU. Pengujian dilakukan pada arena grid.

- Galat posisi berhenti. Letakkan satu bola pada titik tetap; jalankan robot dari titik start pada mode otomatis hingga mencapai keadaan COLLECT dan berhenti. Ukur jarak sisa antara pusat gripper dan pusat bola (cm). Ulangi n = 10–30 kali, laporkan rata-rata ± simpangan baku.

- Waktu tempuh terhadap jarak awal. Variasikan jarak awal robot–bola (mis. 50, 100, 150 cm) dan catat waktu dari mulai bergerak hingga berhenti (stopwatch atau selisih elapsed_s).

- Drift saat strafe (dengan vs tanpa IMU). Pada mode manual, perintahkan gerak menyamping murni (vy) sejauh jarak tetap (mis. 100 cm) sepanjang garis acuan lurus. Ukur deviasi melintang (cm) dari garis tersebut, pada dua kondisi: koreksi heading IMU aktif dan nonaktif. Selisih keduanya menunjukkan kontribusi koreksi IMU.

- Repeatability. Ulangi skenario butir 1 berkali-kali dari kondisi awal identik; simpangan baku posisi akhir menyatakan keterulangannya.

### 3.4.4 Prosedur Pengujian Subsistem Intake (Gripper)

Tujuan: mengukur keandalan mekanisme cengkeram gripper cetak 3D.

- Definisi keberhasilan. Satu percobaan dinyatakan berhasil bila bola tercengkeram dan terarah ke penampung tanpa terpantul keluar dari gripper.

- Prosedur. Tempatkan bola pada zona jangkauan gripper, lalu picu sekuens COLLECT (servo membuka pada 30° → menutup pada 150°, dengan jeda 0,5 s). Catat berhasil/gagal tiap percobaan; ulangi n = 20–30 kali sehingga diperoleh tingkat keberhasilan (%).

- Waktu per bola. Ukur durasi dari awal sekuens COLLECT hingga bola masuk penampung (stopwatch atau selisih elapsed_s), laporkan rata-rata ± simpangan baku. Variasi opsional: posisi bola (tengah/pinggir gripper).

### 3.4.5 Prosedur Pengujian Sistem Terintegrasi

Tujuan: menilai kinerja robot secara utuh saat mencari–mendekati–mengumpulkan.

- Skenario. Sebarkan N bola (mis. 1, 3, 5, 10) dengan pola tetap dan acak pada arena; jalankan robot pada mode otomatis dari keadaan IDLE.

- Tingkat keberhasilan clear lapangan (%). Hitung proporsi bola yang berhasil dikumpulkan terhadap N, atau proporsi percobaan yang berhasil mengumpulkan seluruh N bola dalam batas waktu yang ditetapkan.

- Total waktu clear. Ukur waktu dari mulai hingga bola terakhir masuk penampung (stopwatch dan/atau log CSV).

- Cakupan. Rasio bola terkumpul terhadap total bola yang ditebar.

- Konsumsi daya/endurance. Catat tegangan baterai awal dan akhir (multimeter) serta durasi operasi hingga ambang cutoff LiPo (mis. 6,6 V). Bila pengujian daya tidak dilakukan, keterbatasan ini dinyatakan secara jujur pada pembahasan dan diarahkan sebagai saran (BAB V).

### 3.4.6 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif diringkas dengan rata-rata dan simpangan baku:

x=1ni=1nxi,  s=1n-1i=1nxi-x2.

Metrik keberhasilan dinyatakan sebagai persentase, keberhasilan (%) = (jumlah berhasil ÷ jumlah percobaan) × 100 %, sedangkan metrik deteksi (precision, recall, F1) dihitung sesuai Subbab 2.2.3. Hasil disajikan dalam bentuk tabel dan grafik (laju deteksi terhadap jarak, serta deviasi drift dengan/tanpa IMU), lalu ditafsirkan dan dikaitkan dengan teori maupun penelitian terdahulu pada Subbab 4.6.

## 3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

[Diisi penulis] — sebutkan tempat pelaksanaan (mis. laboratorium/rumah) dan rentang waktu pengerjaan (mis. bulan–bulan tahun pelaksanaan), dapat disertai tabel jadwal kegiatan (timeline) penelitian.

[Tabel 3.8: Jadwal kegiatan penelitian — (diisi penulis).]